Školní jídelna Žižkova 1327/III, Mladá Boleslav, příspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

- Předmět zakázky

Dodání elektrického konvektomatu 20 x GN 1/1 včetně vnitřního vozíku

- Zadavatel zakázky

Školní jídelna Žižkova 1327/III, Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Sídlo: Žižkova 1327/III, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 70870748

DIČ: CZ70870748

Zastoupená: Andreou Suchomelovou Linhartovou, ředitelkou školní jídelny

- Odpovědná osoba za zadání zakázky, kontaktní osoba

Andrea Suchomelová Linhartová, ředitelka školní jídelny

* telefon: 730 595 643

* email: sjzizkova@seznam.cz

- Časový harmonogram zakázky

* zahájení podání nabídek: 12.6.2026 od 12.00 hod.

* ukončení podání nabídek: 23.6.2026 do 6.00 hod.

* výběr zakázky: 25.6.2026

Nabídku zasílejte v ČJ prostřednictvím elektronické pošty na adresu sjzizkova@seznam.cz nebo písemnou formou na adresu Školní jídelna Žižkova 1327/III, Mladá Boleslav, příspěvková organizace. Vždy označit názvem zakázky tj. Dodání elektrického konvektomatu.

- Popis předmětu zakázky

Elektrický konvektomat včetně vnitřního vozíku a parametrů viz níže

* počet vsunů pro 20GN 1/1

* rozteč 63mm

* uložení vsunů (GN) na šířku

* součástí originální zavážecí vozík

* funkce horký vzduch 30-300°C, pára 30-130°C, kombinovaný režim 30-300°C

* řízení vlhkosti 0-100%

* regenerace pokrmů

* volba trvalého osvětlení – min. 2 halogenové žárovky

* integrovaná externí ostřiková sprcha na boku stroje

* vícebodová teplotní sonda (minimálně 6 bodů)

* rozevíratelné trojité sklo dveří

* hladký ovládací panel s dotykovým displejem

* možnost programování až 1000 programů s 20 kroky, předinstalované programy (min. 300)

* regulace rychlosti ventilátoru  (min. 7 rychlostí), okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

* klapka pro odtah zbytné páry automaticky řízená dle vlhkosti v komoře

* konektor USB,LAN

* automatický start

* autonomní diagnostický systém

* záznamník procesů pro HACCP

* automatický mycí systém a automatické odvápnění (prášková chemie)

* všechny plochy pro styk s potravinou z nemagnetické oceli AISI 304

* varná komora s 50mm tepelnou izolací

* příkon 36-37kW

* vyvíjení páry bojlerem s automatickým přechodem do nástřikového režimu v případě závady na bojleru

* pracovní výška stroje do max. 1800mm, celkové rozměry (š-v-h) max. 950x1800x830mm s tolerancí 5%

* software do PC pro správu procesů podle HACCP a provozních programů

* 1ks - Zavážecí vozík (originální příslušenství) pro konvektomat 20GN1/1 – vozík bude doplněn pro vyšší flexibilitu pracovních procesů

- Cena zakázky

Cena včetně revizí, příslušenství, zapojení a zaškolení do 735 000,- Kč bez DPH

889 350,- Kč s DPH

- Termín dodání a zaškolení

* termín dodání včetně revizí spotřebiče 17.8.2026 – 21.8.2026

* zaškolení zaměstnanců 24.8.2026 – 28.8.2026

- Požadovaný obsah nabídky

Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů dle zákona o veřejných zakázkách č.134/2006,  dle §53 a §54, v platném znění, doložením:

* čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

* kopií dokladu o oprávnění k podnikání

* kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů

Dále nabídka musí obsahovat:

* cenovou nabídku bez DPH i včetně DPH

* písemný návrh smlouvy

* uvedení délky záruční doby (minimálně 24 měsíců)

* originální technický (produktový list) k zařízení v ČJ, prokazující přehledně soulad nabízeného zboží s požadavky zadání a umožňující zadavateli kontrolu tohoto souladu

- Kritéria pro hodnocení nabídek

* cenová nabídka 100%

* dodržení parametrů poptávky

- Právo zadavatele

Zadavatel je oprávněn změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídky. Vyhrazuje si právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodu.

V Mladé Boleslavi dne 12.6.2026

Andrea Suchomelová Linhartová

ředitelka školní jídelny